# Общество с

ограниченной

ответственностью

«Архпроектстрой»

Техническое заключение

о соответствии техническим регламентам и СНиПам

нежилого здания магазина по адресу:

Ставропольский край, Апанасенковский муниципальный      округ, с. Дивное, ул. 8 марта, 33.

Заказчик –  Золотарев Сергей Николаевич

Директор                                                     В.Ш. Султанов

Свидетельство

о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность

объектов капитального строительства

СРО - 01 – П №17.2.

Основание выдачи:

Решение совета СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа»

от 21.12.2012 г. протокол № ДСО-С-НП-ПСК-211212.

Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия.

г. Светлоград-2021

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о техническом состоянии нежилого здания магазина при переводе его из жилого дома в с. Дивное, ул. 8 Марта, 33.

# СОДЕРЖАНИЕ

| ## Обозначение | Содержание | Лист |
| --- | --- | --- |
|  | ##### Титульный лист | 1 |
|  | ##### Содержание | 3 |
|  | ##### Справка | 4 |
|  | Техническое задание | 5 |
| 1. | Общая часть | 6 |
| 1.1. | Введение | 6 |
| 1.2. | Объём проведённых работ | 6 |
| 1.3. | Методика обследования строительных конструкций | 7 |
| 1.4. | Краткая историческая справка | 7 |
| 2. | Климатические условия площадки | 10 |
| 3. | Характеристика здания | 12 |
| 4. | Результаты обследования конструкций | 13 |
| 4.1. | Общие данные | 13 |
| 4.2. | Конструктивная схема зданий | 13 |
| 4.3. | Фундаменты | 14 |
| 4.4. | Стены (продольные и поперечные) | 14 |
| 4.5. | Отмостка | 14 |
| 4.6. | Кровля | 15 |
| 4.7. | Двери, окна, потолки и полы | 15 |
| 4.8 | Состояние прилегающей к зданию территории | 15 |
| 4.9 | Конструктивные особенности объектов | 17 |
| 5. | Энергетическое обследование | 18 |
| 5.1 | Энергоснабжение | 18 |
| 6. | Отопление | 18 |
| 7. | Водоснабжение | 18 |
| 8. | Канализация | 18 |
| 9. | Пожарная сигнализация | 19 |
| 10 | Выводы | 19 |
| 11 | Заключение | 19 |
| 12 | Список используемой литературы | 22 |
| 13 | Приложения | 24 |

Справка.

Внешний осмотр основных несущих конструкций нежилого здания магазина при переводе его из жилого дома  проведён с учётом требований нормативных документов по  строительству, действующих на территории  Российской Федерации.

Выявление образовавшихся в процессе эксплуатации дефектов, указанных в настоящем заключении, позволит обеспечить безопасную для жизни людей эксплуатацию здания магазина .

Директор

ООО «Архпроектстрой»                             В. Ш. Султанов

«Утверждаю»

____________  С. Н. Золоторев

« 24 » мая 2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение визуально-инструментального осмотра состояния

магазина при переводе его из жилого дома в с. Дивное, ул. 8 Марта, 33.

1. Объект                                                    Существующее здание

2. Основание для проведения работ        Договор

3. Наличие проектной документации     Не имеется

4. Вид обследования                                 Визуально-инструментальный

осмотр

5. Срок эксплуатации                                Здание не эксплуатируется

6. Обследовался ли объект раньше          Нет.

7. Условия эксплуатации объекта            Нормальные.

СОГЛАСОВАНО:

Директор

ООО «Архпроектстрой»                               В.Ш.  Султанов

- Общая часть.

  - 1.1. Введение.

Техническое (визуально-инструментальное) обследование магазина при переводе его из жилого дома в с. Дивное, ул. 8 Марта, 33 выполнено с целью определения технического состояния основных   конструкций, их соответствия техническим регламентам, действующим СП, СНиПам, СанПиНам, а также выводов с рекомендациями о возможности полного   дальнейшего использования здания.

Обследование произведено в соответствии с:

- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;

-  «Рекомендации по оценке надежности строительных конструкций зданий и сооружений по внешним признакам», М., 2001г.;

Обследование выполнено по следующим направлениям:

- техническое состояние здания на момент обследования (май 2021 г.);

- состояние конструкций;

- состояние примыкающей к зданиям территории.

В качестве документации были представлены документы технического паспорта здания, выполненного Межрайонным отделом №3 ГБУ СК «Ставкрайимущество» от 25.03.2021 года.

1.2. Объём проведённых работ.

| № | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. | Изучение технического паспорта здания от 25.03.2021 г. |
| 2. | Обследование состояния конструкций |
| 3. | Обследование прилегающей территории и отмостки |
| 4. | Обследование инженерный сетей |

1.3. Методика обследования строительных конструкций.

Обследование проводилось методом визуально-инструментального осмотра.

Измерение строительных конструкций проводились при помощи стальной (поверенной) рулеткой и лазерным дальномером Bosch DLE 40 Professional.

Фото-фиксация производилась при помощи цифрового фотоаппарата Soni, Сyber-soht, Megapixels 14.1.

1.4. Краткая историческая справка.

Обследуемый объект:

- На земельном участке с кадастровым номером 26:03:070303:5049 площадью 1290 м2 по адресу: Ставропольский край, Апанасенковский муниципальный округ, с. Дивное, ул. 8 Марта, 33 расположен жилой дом площадью по внутренним поверхностям наружных стен 52,6 м2 и принадлежит Золотареву Сергею Николаевичу на правах личной собственности на основании договора купли-продажи недвижимого имущества от 14 02.2019 г. Разрешенное использование земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.

Земельный участок, согласно утвержденному градостроительному регламенту, решением Совета Апанасенковского муниципального района Ставропольского края от 03.03.2016 года за № 196 «Об утверждении Правил землепользования и застройки села Дивное Апанасенковского района Ставропольского края» (в редакции решения совета Апанасенковского муниципального района третьего созыва от 21 марта 2017 года №271), находится в территориальной зоне «Зона застройки малоэтажными жилыми домами».

Золотарев С. Н. имеет намерения перевести жилой дом в магазин, при этом, не затрагивая несущие наружные стены и перегородки, а изменить только цель использования принадлежащего ему объекта. Утвержденный градостроительный регламент предполагает размещение в территориальной зоне застройки малоэтажными жилыми домами объектов обслуживания жилой застройки и размещения в ней магазинов, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 м2 (п.4.4)

Указанный социальный объект отнесен к условно-разрешенным (п.4.4) видам разрешенного использования.   Для изменения вида разрешенного земельного участка необходимо проведение публичных слушаний.

На момент обследования здания Золотаревым С. Н. готовятся документы для проведения публичных слушаний.

Обследуемое здание, одноэтажный объём наружными размерами   9,33м х 7,32 м, площадью по внутренним поверхностям наружных стен 52,6,4 м2 и общей площадью 45,9 м2.

Площадь застройки 68,4м2. Здание состоит из основных и вспомогательных помещений. Здание построено в пределах земельного участка и после перевода из жилого дома в магазин будет состоять из следующих помещений:

S = 45,9 м2

- торговый зал                               - 29,4 м2;

- тамбур                                          - 9,5 м2;

- подсобное помещение                  - 7,0 м2

К зданию подведены все инженерные сети: электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение.

Перед входом в здание магазина необходимо предусмотреть пандус для маломобильных групп населения с нормативным уклоном 1:20,  а также мероприятия для доступности  МГН, в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016 и закона Ставропольского края №7-кз от 28 февраля 2008 года.

Перепад высоты дверного проема не должен превышать 0,025 м, с дверным проемом 1,5 м. В полотне наружной двери, доступной инвалидам, необходимо предусмотреть смотровую панель, заполненную прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которой должна располагаться в пределах 0,3-0,9 м от уровня пола. Нижняя часть дверного полотна на высоту не менее 0,3 м уровня пола должна быть защищена противоударной полосой. Наружная дверь выполняется на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто», с обеспечением задержки автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 сек. Дверные скобы и ручки должны иметь форму, удобную для открывания одной рукой и располагаться на высоте 0,8-0,9 м от уровня пола.

В качестве предупреждающей информации для людей с частичной и полной потерей зрения о приближении к препятствию, следует использовать тактильные поверхности, направляющие рельефные полосы, яркую контрастную окраску (ярко-желтую, ярко-оранжевую и т. п.)

Принятые объемно-планировочные решения обеспечат безопасное перемещение инвалидов по магазину, позволят при необходимости беспрепятственную эвакуацию инвалидов.

2. Климатические условия площадки.

В соответствии со СНиП 23-01-90 и СНиП 2.01.07-85 площадка относится к климатическому району IIIБ.

Зона влажности в соответствии со СНиП II-3- 79* - нормальная.

Преобладающее направление ветра (по данным Госгидромета СК) – юго-восточный и западный.

Среднегодовая температура воздуха -  110С, относительная влажность воздуха – 70%.

Максимальная глубина сезонного промерзания грунта, согласно СП 131.13330.2012 составляет — 0,8 м.

Сейсмичность площадка, при степени сейсмической опасности А, составляет — 6 баллов (СП 14.13330.2011).

1. Климатический район                                   – III Б

2. Снеговая нагрузка                                         – 0,84 кПа

3. Скоростной напор ветра                         – 0,6 кПа
4. Расчетная температура наружного воздуха (параметр Б –

наиболее холодная пятидневка обеспеченностью 0,92

по СП 131.13330.2012)                                   –  –19 0 С

5. Расчетная температура (температура наружного

воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92)

по СП 131.13330.2012)                                  –   –23 0 С

6. Ветровой район (СП 20.13330.2011)                     – V

7. Снеговой район (СП 20.13330.2011)                      – II 
8. Глубина промерзания грунта (СП 22.13330.2011) – 0,8м
9. Сейсмичность района (СП 14.13330.2011)      –   6 баллов
10. Господствующие ветры                   – юго-восточные и западные.

Климатические факторы приняты по данным Ставропольского краевого центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»

(ГУ «Ставропольский ЦГСМ») от 29.04.2014г. за №1-62/549.

Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/с):

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,9 | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 1,8 |

Скорость ветра, повторяемость превышений которого составляет не более 5% от общего числа наблюдений – 8 м/сек.

Метеорологические особенности района, влияющие на рассеивание загрязняющих веществ, отсутствуют.

Участок по инженерно-геологическим условиям и в соответствии с приложением Б, СП 11-105-97, относится ко II (средней) категории сложности.

3. Характеристика здания.

+ - имеется;

| № п/п | Наименование | Лите-ра БТИ | Год постройки | Этаж-ность | Размер в плане, м | Высота, м | Полезная (жилая) площадь, м2 | Ст. огнес-тойкости | Класс ответствен. | Наличие |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОВ | Вода | ГВС | Канал. | ПС | ЭО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  |  | Магазин (один этаж) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазин | А,а | 1950 | 1 | Согласно техническому паспорту и обмерочному чертежу | 2,65 | 52,6* | II | II | + | + | + | + | - | + |

- - не имеется;

*- по внутренним поверхностям наружных стен.

4. Результаты обследования конструкций.

4.1. Общие данные.

- Магазин.

Здание   выполнено из саманных блоков (литера А) толщиной 400 мм и керамического кирпича (литера а) толщиной 380 мм. Внутренние стены выполнены из саманных блоков толщиной 400 мм и керамического кирпича толщиной 120 мм.   Наружные стены отделаны металлопрофилем желтого цвета.

Фундаменты – бутовый камень М200 на цементно-песчаном растворе.

Крыша четырехскатная  по деревянным стропилам 150х50мм.   Шаг стропил через каждые 0,8 м.

Крыша – шатровая, четырехскатная, из а/ц волнистых листов, по деревянным стропилам и прогонам.

Перекрытие - деревянное.

Деревянные конструкции кровли антисептированы и покрыты биоогнезащитным материалом.

Высота помещений здания - 2,65 м.

Полы - деревянные.

На цоколе и стенах здания   трещины отсутствуют.

Всё здание находится в хорошем состоянии.

4.2. Конструктивная схема здания.

Пространственную жёсткость здания обеспечивает работа продольных и поперечных стен , а также перекрытия (деревянная стропильная система и прогоны).

4.3. Фундаменты.

Т.к. шурфы для осмотра фундаментов не отрывались, конструкция фундаментов под наружные стены определена визуально.

Фундаменты   здания - бутовый камень М200 на цементно-песчаном растворе.  Глубина заложения 90 см.

Состояние - хорошее.

4.4. Стены (продольные и поперечные).

Наружные стены выполнены из саманных блоков толщиной 400 мм и керамического кирпича толщиной 380 мм. с последующей отделкой металлопрофилем желтого цвета.

Внутренние стены выполнены из саманных блоков толщиной 400 мм и керамического кирпича толщиной 120 мм. Внутренние стены отшпаклеваны и окрашены водоэмульсионной краской.

При внешнем осмотре отклонений от вертикали, выпучивания, деструктивного разрушения не наблюдается.

Состояние - хорошее.

4.5. Отмостка.

Вокруг здания имеется бетонная отмостка шириной 1000 мм с нормативным уклоном i = 0,03 от здания.

Состояние хорошее.

4.6. Кровля.

Крыша – шатровая, четырехскатная, из а/ц волнистых листов,  по деревянным прогонам .

Все деревянные элементы антисептированы и покрыты биоогнезащитным покрытием.

Водосток – организованный.

Состояние хорошее.

4.7.  Двери, окна, потолки и полы.

Двери: наружные –  с главного фасада из металлопластика, с бокового фасада - деревянная.

Окна пластиковые, откидные - поворотные.

Потолки отшпаклеваны с подвесными светильниками.

Полы - деревянные.

Общее состояние – находятся в хорошем состоянии.

4.8. Состояние прилегающей к зданию территории.

Прилегающая к зданию территория, в зоне обследования, имеет естественный рельеф.

Подъезд к зданию не затруднен, воздушные линии электроснабжения над зданием отсутствуют.

Имеется возможность обустройства подъезда к магазину и   благоустройство прилегающей территории. Парковку автомобилей следует выполнить в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 (приложение К) и СП 113.13330.2012, а также следует предусмотреть места на стоянке для маломобильной группы населения (МГН), в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012.

Состояние прилегающей территории – хорошее.

4.9.  Конструктивные особенности объекта.

| № п/п | Наименование | Фундамент | Стены | Кровля | Полы | Отмостка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Магазин | Бутовые | Саманные блоки, керамический кирпич | Четырехскатная, из а/ц волнистых листов, по деревянным стропильным конструкциям. | Деревянные. | Имеется. |

5.Энергетическое обследование

5.1. Энергоснабжение

Электроснабжение магазина осуществляется от распределительных сетей с. Дивное на W=380В. Прибор учета расположен на главном фасаде здания.

Осветительные приборы выполнены в обычном исполнении (энергосберегающие и лампы накаливания – освещённость помещений по назначению колеблется от 150 до 400 лк).

Осветительные приборы в помещениях подвешаны к потолку.

Осветительные приборы находятся в хорошем состоянии.

6. Отопление.

В помещениях   система отопления - печное, на природном газе.

Газовый счетчик установлен в подсобном помещении.

7. Водоснабжение.

Холодное водоснабжение предусмотрено от сельских разводящих сетей.

Внутренние сети выполнены из полипропиленовых труб Ø20 и 25 мм.

Состояние – хорошее.

8. Канализация.

Канализация (внутренняя) выполнена из полипропиленовых труб разного диаметра Ø 100 мм и Ø 50 мм.

Наружная канализация выполнена из полипропиленовых труб диаметра Ø 100 мм и подсоединена к водонепроницаемому выгребу

V = 5,0 м3.

Состояние – хорошее.

9. Пожарная сигнализация.

Помещения магазина будет оборудовано системой пожарной сигнализацией.

Автоматические дымовые пожарные извещатели ДИП-88 установливаются на потолках. Шлейфы пожарной сигнализации предусмотрены кабелем КСПВ 2х0,75 в ПВХ электрическом коробе, не поддерживающим горение.

Дополнительным источником электропитания является аварийный источник АБК для питания прибора пожарной сигнализации «Вэрс-ПК16».

10. ВЫВОДЫ.

Весь объект находится в хорошем техническом состоянии,

На основании визуального осмотра здания определено, что устойчивость и пространственная жёсткость здания магазина обеспечена.

11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

В ходе визуального обследования проведена оценка фактических значений контролируемых параметров, характеризующих эксплуатационное состояние, пригодности и работоспособность объекта обследования и определения возможности эксплуатации, необходимость восстановления и усиления конструкций.

На основании результатов проведенного технического обследования состояния несущих и ограждающих конструкций здания сделано заключение, что:

1.Общая категория технического состояния основных несущих конструкций здания магазина - исправное, находятся в хорошем состоянии и удовлетворяют требованиям нормативных документов, действующим СП, СНиПам, СанПиНам и другой действующей документации. Магазин с кафе обладает признаками недвижимого имущества.

Здание представляет собой строительную конструкцию, которая включает в себя подземную (наличие фундаментов) и надземную (наличие стен и кровли) части.

2.Объемно-планировочные решения обеспечивают эксплуатацию здания по назначению и соответствуют строительным нормам и правилам, действующим на территории Российской Федерации.

Магазин не создает угрозу жизни и здоровью граждан, не нарушает права и интересы других лиц.

Строительство   выполнено в соответствии с техническими регламентами и  СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия"  (Актуализированная редакция СНиП   2.01.07-85*),

СП 42.13330.2011 " Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений " (Актуализированная редакция СНиП   2.01.07-89*), СНиП 21.01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» и соответствует другим действующим градостроительным, санитарным, экологическим нормам и безопасно для жизнедеятельности человека.

Общее техническое состояние основных несущих конструкций нежилого здания магазина, площадью по внутренним поверхностям наружных стен 52,6 м2, общей площадью 45,9 м2, расположенного по адресу: Ставропольский край, Апанасенковский муниципальный округ, с. Дивное, ул. 8 Марта, 33   – имеет работоспособное   состояние и рекомендуется к вводу в эксплуатацию.

Директор

ООО «Архпроектстрой»                           В. Ш. Султанов

12. Список использованной литературы.

1. СНиП 11-105-97 "Инженерно-геологические изыскания для
                                    строительства"

2. СП 13-102-2003 "Правила обследования несущих строительных

конструкций   зданий и сооружений".

3. СП 14.13330.2011 "Строительство в сейсмических районах"

(Актуализированная редакция СНиП II-7-81*).

4. СП 17.13330.2011 "Кровли" (Актуализированная редакция

СНиП II-26-76).

5. СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия"

(Актуализированная редакция СНиП   2.01.07-85*).

6. СП 22.13330.2011 "Основания зданий и сооружений"

(Актуализированная редакция СНиП    2.02.01-83*).

7. СП 23-102-2003 "Естественное освещение жилых и общественных

зданий".

8. СП 29.13330.2011 "Полы" (Актуализированная редакция

СНиП 2.03.13-88).

9. СП 42.13330.2011 " Градостроительство. Планировка и застройка

городских и сельских поселений " (Актуализированная

редакция СНиП   2.01.07-89*).

10. СП 44.13330.2011   "Административные и бытовые здания "

(Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88).

11. СП 48.13330.2011 "Организация строительства"

(Актуализированная редакция СНиП   12-01-2004).

12. СП 59. 13330.2012 "Доступность зданий и сооружений маломобильным

группам населения» (Актуализированная редакция СНиП

35 - 01 - 2001).

13. СП 113.13330.2012 "Стоянки автомобилей" (Актуализированная редакция

СНиП 21-02-99*).

14. СП 131.13330.2012 "Строительная климатология"

(Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*).

15. "Пособие по обследованию строительных конструкций зданий",

М.,1997г.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Содержание:

1. Свидетельство ООО «Архпроектстрой» «О допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства – 01-П №17.2», на 3-х листах.

2. Технический паспорт жилого дома по адресу: Ставропольский край, Апанасенковский район, с. Дивное, ул. 8 Марта, 33, выполненный межрайонным отделом №3 государственного бюджетного учреждения СК «Ставкрайимущество» от 25.03.2021 г.

3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок от 12.02, 2019 года, выданная Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю.

4. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости на жилой дом от 04.05.2021 года, выданная Управлением Федеральной службы государственной регистрации. кадастра и картографии по ставропольскому краю.

7.   План здания магазина, подготовленный    специалистами ООО «Архпроектстрой».

6. Фотоматериалы на   ( 6-ти)  листах.